Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Technikum

3525 Miskolc Palóczy u.3.

Mérési jegyzőkönyv

A mérést végző neve: Handari Gergely

A mérés tárgya: RC-szűrő átviteli karakterisztikájának felvétele

A mérés száma: IKT-/2.

A mérés dátuma: 2024.12.05.

A mérést vezette: Kósa Tamás

| Évfolyam: 12.E | Csoport: GYAK 1 | Helyszín: V1 labor | Beadás dátuma: 2024.12.19 | Osztályzat: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. A mérés célja:

RC szűrő jel átviteli vizsgálata átviteli karakterisztikájának meghatározása műszeres méréssel.

2. Kapcsolási rajz

3. A mérés leírása:

A mérőkapcsolás összeállítása után beállítottam a jelgenerátoron az 1 V effektív értékű szinuszos jelet. A mérés során ennek frekvenciáját 1 kHz-től 20 kHz-ig változtattam 1 kHz-es lépésekben. A beállított frekvenciákon milivolt mérő műszer segítségével megmértem és táblázatba feljegyeztem a kimeneti és bemeneti feszültség értékeit. A kapott eredmények alapján kiszámítottam a feszültség átviteli tényező értékét mérőszámmal és dB-es értékkel is, ezeket szintén rögzítettem a táblázatban.

4. Mérési eredmények

| f | 1kHz | 2kHz | 3kHz | 4kHz | 5kHz | 6kHz | 7kHz | 8kHz | 9kHz | 10kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 | 800mV | 780mV | 760mV | 740mV | 710mV | 680mV | 650mV | 620mV | 590mV | 560mV |
| Au | 1 | 0,975 | 0,95 | 0,925 | 0,8875 | 0,85 | 0,8125 | 0,775 | 0,7375 | 0,7 |
| AudB | 0 | -0,21 | -0,44 | -0,67 | -1,03 | -1,41 | -1,8 | -2,21 | -2,76 | -3,09 |

| f | 11kHz | 12kHz | 13kHz | 14kHz | 15kHz | 16kHz | 17kHz | 18kHz | 19kHz | 20kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 | 530mV | 500mV | 480mV | 460mV | 440mV | 420mV | 400mV | 380mV | 370mV | 360mV |
| Au | 0,6625 | 0,625 | 0,6125 | 0,575 | 0,55 | 0,525 | 0,5 | 0,475 | 0,4625 | 0,45 |
| AudB | -3,57 | -4.08 | -4,25 | -4,8 | -5,19 | -5,59 | -6,02 | -6,46 | -6,69 | -6,93 |

5.Mérésben használt műszerek

| Műszer neve | Típus | Gyártási szám | Képe |
| --- | --- | --- | --- |
| Függvénygenerátor | HM 8030-5 | Z71163 |  |
| Multiméter | GW-instech GVT-427B | EK895250 |  |

6. Számításhoz használt összefüggések:

Au=U2U1

AudB=20∙lgAu

7. Mérési kapcsolás gyakorlati megvalósítása: